C.3.2.3 Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων (storage)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st 1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| st 1.1 | Να προσφερθεί ένα Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| st 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| st 1.3 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End of Life | ΝΑΙ |  |  |
| st 1.4 | Να προσφερθεί ο μηχανισμός τοποθέτησης σε ικρίωμα (rack) 19'' | ΝΑΙ |  |  |
| st 1.5 | Να αναφερθεί το συνολικό ύψος του προσφερόμενου Συγκροτήματος Αποθήκευσης Δεδομένων σε Rack Units | ΝΑΙ |  |  |
| st 1.6 | Η επέκταση του αποθηκευτικού χώρου του Συγκροτήματος να γίνεται ΜΟΝΟ με την προσθήκη ραφιών και δίσκων, χωρίς την προσθήκη επιπλέον Ελεγκτών Δίσκων (controllers) | ΝΑΙ |  |  |
| st 2 | Χαρακτηριστικά ενέργειας |  |  |  |
| st 2.1 | Το Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων θα πρέπει να λειτουργεί σε απ' ευθείας σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ (230V/400V) με τις προβλεπόμενες διακυμάνσεις τάσης/συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| st 2.2 | Να αναφερθούν χαρακτηριστικά κατανάλωσης ισχύος. Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι για την πλήρη διαμόρφωση του Συγκροτήματος Αποθήκευσης Δεδομένων με τον προσφερόμενο εξοπλισμό (controllers, ράφια δίσκων) | ΝΑΙ |  |  |
| st 2.3 | Να αναφερθούν χαρακτηριστικά εκπομπής θερμότητας | ΝΑΙ |  |  |
| st 2.4 | Να αναφερθούν: - Ο τύπος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (μονοφασική ή τριφασική) - Ο τύπος των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| st 3 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα |  |  |  |
| st 3.1 | Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως το λογισμικό εικονοποίησης που προσφέρεται στα πλαίσια της προσφερόμενης λύσης | ΝΑΙ |  |  |
| st 3.2 | Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα εικονοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| st 3.3 | Να υποστηρίζεται το Microsoft Windows Server | ΝΑΙ |  |  |
| st 3.4 | Να υποστηρίζεται το Red Hat Enterprise Linux | ΝΑΙ |  |  |
| st 3.5 | Να αναφερθούν τα υπόλοιπα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | ΝΑΙ |  |  |
| st 4 | Ελεγκτής Δίσκων / Controller |  |  |  |
| st 4.1 | Να προσφερθούν ελεγκτές αποθήκευσης (storage processors/ controllers), οι οποίοι να είναι τουλάχιστον δύο (2) | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.2 | Το προσφερόμενο σύστημα θα υποστηρίζει συστήματα ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.3 | Να περιγραφεί το παρεχόμενο σύστημα RAID και ο τρόπος υλοποίησης του καθώς και τα παρεχόμενα επίπεδα RAID. H περιγραφή θα πρέπει να γίνει με αναφορά στα γνωστά επίπεδα RAID 0, 1, 0+1, 5 τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται ή να παρέχονται αντίστοιχες υλοποιήσεις ισοδύναμων ή καλύτερων χαρακτηριστικών όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.4 | Να αναφερθεί ο τύπος, η αρχιτεκτονική και ο τρόπος διασύνδεσης των ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.5 | Η προσφερόμενη Cache Memory ανά Controller (data cache) να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) GB | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.6 | Να αναφερθεί η μέγιστη Cache Memory ανά Controller | ΝΑΙ |  |  |
| st 4.7 | Το πλήθος υποστηριζόμενων LUNs σε διάταξη dual path να είναι τουλάχιστον χίλια (1000) | ΝΑΙ |  |  |
| st 5 | Ράφια Δίσκων |  |  |  |
| st 5.1 | Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι τύποι ραφιών δίσκων που υποστηρίζονται από τους προσφερόμενους ελεγκτές δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| st 5.2 | Να αναφερθούν τα: - Μέγεθος ραφιού δίσκου (σε Rack Units) - Τύπος δίσκων που μπορεί να φιλοξενήσει - Πλήθος δίσκων που μπορεί να φιλοξενήσει για τον προσφερόμενο τύπο ραφιών δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| st 6 | Αρχιτεκτονική / Διασύνδεση SAN |  |  |  |
| st 6.1 | Να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο iSCSI σε Block Level | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.2 | Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα File Level | NAI |  |  |
| st 6.3 | Τύπος θυρών διασύνδεσης 10Gbps Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.4 | Το ελάχιστο συνολικό πλήθος θυρών διασύνδεσης 10Gbps Ethernet συγκροτήματος να είναι τέσσερα (4) | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.5 | Να προσφερθούν οι απαραίτητοι πομποδέκτες (transceiver modules) για τη σύνδεση του Συγκροτήματος με το Συγκρότημα Εξυπηρετητών Blade | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.6 | Οι θύρες θα επιμερίζονται ισότιμα μεταξύ των Ελεγκτών Δίσκων προσφέροντας εφεδρεία | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.7 | Το πλήθος συστημάτων (SAN Hosts) που μπορούν να διασυνδεθούν στο Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων να είναι τουλάχιστον διακόσια πενήντα έξι (256) | ΝΑΙ |  |  |
| st 6.8 | Επιλεκτική προβολή των LUNs σε συγκεκριμένα συστήματα (SAN Hosts) | ΝΑΙ |  |  |
| st 7 | Διασύνδεση Ραφιών Δίσκων |  |  |  |
| st 7.1 | Το Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων να υποστηρίζει διασύνδεση τύπου SAS με υποστήριξη εφεδρικού δρόμου (redundant) από κάθε ελεγκτή δίσκων (controller) σε κάθε ράφι δίσκου για δίσκους διπλής θύρας | ΝΑΙ |  |  |
| st 7.2 | Να προσφερθεί διασύνδεση τύπου SAS | ΝΑΙ |  |  |
| st 7.3 | Η ταχύτητα θύρας διασύνδεσης τύπου SAS να είναι τουλάχιστον έξι (6) Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| st 7.4 | Να αναφερθεί το συνολικό εύρος ζώνης για τη διασύνδεση των ραφιών δίσκων στους controllers ανά controller στην προσφερόμενη σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| st 7.5 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θυρών διασύνδεσης ραφιών δίσκων ανά controller | ΝΑΙ |  |  |
| st 7.6 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ραφιών δίσκων ανά controller και ο τρόπος που επιτυγχάνεται (π.χ. με προσθήκη καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| st 8 | Χαρακτηριστικά Διαθεσιμότητας (Redundancy) |  |  |  |
| st 8.1 | Το προσφερόμενο Συγκρότημα Αποθήκευσης Δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα με χαρακτηριστικά εφεδρείας και αντικατάσταση εξαρτημάτων εν λειτουργία (hot swap) | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.2 | Δυνατότητα αντικατάστασης δίσκων εν λειτουργία (hot swap disks) | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.3 | Πολιτική αντικατάστασης δίσκων από τον πελάτη (customer replace) σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.4 | Redundant και hot swap ελεγκτές δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.5 | Redundant και hot swap τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.6 | Redundant και hot swap ανεμιστήρες ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.7 | Εφεδρικές διασυνδέσεις (redundant) σε όλα τα επίπεδα τόσο στο SAN όσο και στις συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων του Συγκροτήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (ελεγκτές, ράφια, δίσκοι) | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.8 | Μπαταρία διατήρησης των δεδομένων της cache σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με δυνατότητα αντικατάστασής της εν λειτουργία. Ισοδύναμα, το Συγκρότημα μπορεί να διαθέτει άλλη τεχνολογία cache η οποία δεν απαιτεί την ύπαρξη μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.9 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να διαθέτει mirror write cache μεταξύ των controllers του ή άλλη ισοδύναμη τεχνολογία | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.10 | Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού (firmware) των ελεγκτών εν λειτουργία (online controller firmware upgrade). Αν απαιτείται επανεκκίνηση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε controller ανεξάρτητα χωρίς να επηρεάζεται η διαθεσιμότητα του Συγκροτήματος | ΝΑΙ |  |  |
| st 8.11 | Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού (firmware) των σκληρών δίσκων εν λειτουργία (online drive firmware upgrade) | ΝΑΙ |  |  |
| st 9 | Χαρακτηριστικά Χωρητικότητας |  |  |  |
| st 9.1 | Να αναφερθεί η μέγιστη χωρητικότητα (raw) σε online δίσκους που μπορεί να υποστηρίξει το Συγκρότημα | ΝΑΙ |  |  |
| st 9.2 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων που μπορεί να δεχτεί το Συγκρότημα σε πλήρη σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| st 9.3 | Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των δίσκων που επιτυγχάνουν τη μέγιστη χωρητικότητα | ΝΑΙ |  |  |
| st 9.4 | Να αναφερθούν οι αναβαθμίσεις που χρειάζεται το προσφερόμενο Συγκρότημα για να επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα | ΝΑΙ |  |  |
| st 9.5 | Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων (HDD ή SSD, Διάμετρος, Μέγεθος, Ταχύτητα (RPM)) | ΝΑΙ |  |  |
| st 10 | Χαρακτηριστικά Ζητούμενης Χωρητικότητας |  |  |  |
| st 10.1 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παροχής αποθηκευτικού χώρου online (tier 1) και near line (tier 2) | ΝΑΙ |  |  |
| st 10.2 | Η ωφέλιμη χωρητικότητα του προσφερόμενου online (tier 1) αποθηκευτικού χώρου σε επίπεδο προστασίας δεδομένων RAID5 με μέγεθος ομάδας RAID: 5 (data) + 1 (parity) να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) TB | ΝΑΙ |  |  |
| st 10.3 | Η ωφέλιμη χωρητικότητα του προσφερόμενου near line (tier 2) αποθηκευτικού χώρου σε επίπεδο προστασίας δεδομένων RAID5 με μέγεθος ομάδας RAID: 5 (data) + 1 (parity) να είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) TB | ΝΑΙ |  |  |
| st 10.4 | Η μέγιστη χωρητικότητα δίσκου tier 1 να είναι το πολύ οκτακόσια (800) GB | ΝΑΙ |  |  |
| st 10.5 | Η μέγιστη χωρητικότητα δίσκου tier 2 να είναι το πολύ δύο (2) ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |
| st 10.6 | Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και το μέγεθος των δίσκων που απαιτούνται για την κάλυψη της προδιαγραφής st 10.2 | NAI |  |  |
| st 10.7 | Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και το μέγεθος των δίσκων που απαιτούνται για την κάλυψη της προδιαγραφής st 10.3 | NAI |  |  |
| st 10.8 | Να αναφερθεί ο προσφερόμενος αριθμός hot spare δίσκων (επιπλέον όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές st 10.6 και st 10.7) που απαιτούνται | ΝΑΙ |  |  |
| st 11 | Χαρακτηριστικά Υλικού |  |  |  |
| st 11.1 | Οι προσφερόμενοι δίσκοι θα είναι SFF (2,5'') | ΝΑΙ |  |  |
| st 11.2 | Η ταχύτητα περιστροφής online (tier 1) δίσκων να είναι τουλάχιστον δέκα χιλιάδες στροφές ανά δευτερόλεπτο (10.000RPM) | ΝΑΙ |  |  |
| st 11.3 | Να αναφερθούν ο αριθμός και οι τύποι των ραφιών δίσκων που προσφέρονται | ΝΑΙ |  |  |
| st 11.4 | Να αναφερθούν ο αριθμός και ο τύπος των δίσκων που προσφέρονται για κάθε ράφι | ΝΑΙ |  |  |
| st 12 | Χαρακτηριστικά Απόδοσης |  |  |  |
| st 12.1 | Να αναφερθεί η μέγιστη επίδοση του throughput (MB/s) στο προσφερόμενο Συγκρότημα και να περιγραφεί το πως επιτυγχάνεται | ΝΑΙ |  |  |
| st 12.2 | Να αναφερθεί η μέγιστη επίδοση των IOPS στο προσφερόμενο Συγκρότημα και να περιγραφεί το πως επιτυγχάνεται | ΝΑΙ |  |  |
| st 12.3 | Να αναφερθεί η διαμόρφωση του προσφερόμενου Συγκροτήματος που επιτυγχάνει τις επιδόσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές st 12.1 και st 12.2 | ΝΑΙ |  |  |
| st 12.4 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να επιτυγχάνει τουλάχιστον δύο χιλιάδες (2000) Host IOPS για το επίπεδο των online δίσκων (tier 1). Η επίτευξη των Host IOPS θα αναφέρεται στο προσφερόμενο Συγκρότημα με την προσφερόμενη διαμόρφωση με αναλογία αναγνώσεων/εγγραφών 60% Read/40% Write με προστασία δεδομένων RAID5 σύμφωνα με την προδιαγραφή st 10.3. | ΝΑΙ |  |  |
| st 12.5 | Να αναφερθεί ο δείκτης απόδοσης του Συγκροτήματος σύμφωνα με το benchmark SPC-1 συνοδευόμενο από τη σχετική αναφορά | ΝΑΙ |  |  |
| st 13 | Επεκτασιμότητα |  |  |  |
| st 13.1 | To Συγκρότημα θα πρέπει να μπορεί να διπλασιάσει την αποθηκευτική του ικανότητα για το επίπεδο των online δίσκων (tier 1) (υπολογιζόμενη σύμφωνα με την προδιαγραφή st 10.3) - Χωρίς την αλλαγή ελεγκτών - Χωρίς την αφαίρεση υφιστάμενων ραφιών και δίσκων - Χωρίς την αλλαγή των υφιστάμενων LUNs - Χωρίς διακοπή λειτουργίας - Με προσθήκη δίσκων και ραφιών δίσκων αν χρειάζεται | ΝΑΙ |  |  |
| st 14 | Συνθήκες λειτουργίας |  |  |  |
| st 14.1 | Να αναφερθούν οι συνθήκες λειτουργίας του προσφερόμενου Συγκροτήματος (θερμοκρασία, υγρασία) | ΝΑΙ |  |  |
| st 14.2 | Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του προσφερόμενου Συγκροτήματος | ΝΑΙ |  |  |
| st 14.3 | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις ψύξης του προσφερόμενου Συγκροτήματος | ΝΑΙ |  |  |
| st 14.4 | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του προσφερόμενου Συγκροτήματος | ΝΑΙ |  |  |
| st 15 | Χαρακτηριστικά Λογισμικού και Διαχείρισης |  |  |  |
| st 15.1 | Διαχείριση εικονικών τόμων αποθήκευσης ανεξάρτητα από τους φυσικούς δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.2 | Δυνατότητα παροχής αποθηκευτικού χώρου κατ' απαίτηση (thin provisioning) | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.3 | Η λειτουργία Thin Provisioning θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διάφανη για το λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.4 | Να αναφερθεί η προσφερόμενη λειτουργικότητα με το περιβάλλον εικονοποίησης και τα λειτουργικά συστήματα MS Windows Server 2012 και RedHat Enterprise Linux για λειτουργίες απελευθέρωσης χώρου κατά τις λειτουργίες διαγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.5 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο λογισμικό και τις απαιτούμενες άδειες χρήσης για τη διαχείρισή του | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.6 | Η διαχείριση του Συγκροτήματος να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος με τη χρήση ειδικού GUI ή με τη χρήση web browser | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.7 | Το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.8 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να συνοδεύεται από περιβάλλον παρακολούθησης (monitoring) των συνθηκών λειτουργίας και των μετρικών απόδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.9 | Το περιβάλλον παρακολούθησης θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων ή σε περιπτώσεις βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.10 | Το Συγκρότημα θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο λογισμικό και τις απαιτούμενες άδειες χρήσης για την πραγματοποίηση τοπικών αντιγράφων (volume copy, local replicator, clones) στο σύνολο της χωρητικότητας που έχει προσφερθεί (tier1 και tier2) | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.11 | Το λογισμικό πραγματοποίησης τοπικών αντιγράφων θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία τοπικών αντιγράφων εντός μιας ομάδας δίσκων ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.12 | Το λογισμικό πραγματοποίησης τοπικών αντιγράφων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για λήψη πολλαπλών αντιγράφων (snapshots) (για γρήγορη ανάκτηση δεδομένων) στο σύνολο της χωρητικότητας που έχει προσφερθεί (tier1 και tier2) | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.13 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων snapshots για κάθε LUN | ΝΑΙ |  |  |
| st 15.14 | Να αναφερθεί η υποστήριξη λειτουργιών NAS | NAI |  |  |
| st 16 | Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |
| st 16.1 | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ |  |  |
| st 16.2 | Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα 04 - Υπηρεσίες | NAI |  |  |
| st 16.3 | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |