C.3.2.7 Σύστημα Firewall

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fw 1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| fw 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| fw 1.2 | Να αναφερθεί η ποσότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| fw 1.3 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End of Life | NAI |  |  |
| fw 1.4 | Να προσφερθεί ο μηχανισμός τοποθέτησης σε ικρίωμα (rack) 19'' | ΝΑΙ |  |  |
| fw 1.5 | Να αναφερθεί το συνολικό ύψος του προσφερόμενου Συστήματος Firewall σε Rack Units | ΝΑΙ |  |  |
| fw 2 | Χαρακτηριστικά ενέργειας |  |  |  |
| fw 2.1 | Το Σύστημα Firewall θα πρέπει να λειτουργεί σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ (230V/400V) με τις προβλεπόμενες διακυμάνσεις τάσης/συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| fw 2.2 | Να αναφερθούν χαρακτηριστικά κατανάλωσης ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
| fw 2.3 | Να αναφερθούν χαρακτηριστικά εκπομπής θερμότητας | ΝΑΙ |  |  |
| fw 3 | Λειτουργικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| fw 3.1 | Το Σύστημα Firewall θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα τόσο στο επίπεδο υλικού όσο και στο επίπεδο υπηρεσίας. Αν απαιτούνται επιπλέον συσκευές, να προσφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| fw 3.2 | Να διατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) 1000BASE-(Τ, SX, LX/LH) θύρες (ports) σε κάθε συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| fw 3.3 | Να διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) 10GBASE-(SR, ER, LR) θύρες (ports) σε κάθε συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| fw 3.4 | Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους προσαρμογείς για τη διασύνδεση με το Συγκρότημα Εξυπηρετητών Blade | ΝΑΙ |  |  |
| fw 3.5 | Κάθε συσκευή θα πρέπει να διαθέτει μία θύρα (π.χ. ασύγχρονη σειριακή θύρα) μέσω της οποίας θα γίνεται η “out of band” διαχείριση της συσκευής. Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4 | Χαρακτηριστικά Firewall |  |  |  |
| fw 4.1 | Το throughput της συσκευής για μη κρυπτογραφημένη κίνηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.2 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.3 | Να αναφερθεί ο ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων ανά δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.4 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός IP NAT/PAT μεταφράσεων | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.5 | Υποστήριξη Packet Filtering | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.6 | Υποστήριξη Stateful Inspection | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.7 | Υποστήριξη DoS Prevention | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.8 | Προστασία έναντι βασικών επιθέσεων όπως OWASP Top 10, SQL Injection, HTTP DdoS, Cross Site Scripting (XSS), Known Worms | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.9 | Ανίχνευση Παρείσδυσης (Intrusion Detection) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.10 | Προστασία Παρείσδυσης (Intrusion Protection) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.11 | Η ταχύτητα μετάδοσης μέσω IPS θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.12 | Αυτόνομη υποστήριξη ή συνεργασία με προγράμματα για ανίχνευση και προστασία από viruses και worms | ΝΑΙ |  |  |
| fw 4.12 | Η λειτουργία της ανίχνευσης και προστασίας από viruses και worms θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο για τα πρωτόκολλα HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP και IM. | ΝΑΙ |  |  |
| fw 5 | Υποστηριζόμενες λειτουργίες VPN |  |  |  |
| fw 5.1 | Λειτουργία site-to-site VPN | ΝΑΙ |  |  |
| fw 5.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός ταυτόχρονων VPN Tunnels με 3DES κωδικό | ΝΑΙ |  |  |
| fw 5.3 | Συνεργασία με ΑΑΑ servers βασισμένοι σε πρωτόκολλα RADIUS ή TACACS ή άλλο ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| fw 5.4 | Η ταχύτητα μετάδοσης 3DES/AES των συνδέσεων VPN θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6 | Χαρακτηριστικά επιπέδου δικτύου |  |  |  |
| fw 6.1 | Υποστήριξη λειτουργίας σε Layer 2 (Bridge mode) και Layer 3 (Route Mode) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.2 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.4 | Υποστήριξη IEEE 802.3ad (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.5 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.6 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.7 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.8 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.9 | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω διεπαφής γραμμής εντολών και μέσω διεπαφής web | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.10 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP | ΝΑΙ |  |  |
| fw 6.11 | Δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων σε μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας από εξωτερικά προγράμματα | ΝΑΙ |  |  |
| fw 7 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| fw 7.1 | Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM | ΝΑΙ |  |  |
| fw 7.2 | Να αναφερθεί ο μηχανισμός αποθήκευσης του λειτουργικού συστήματος, του λογισμικού που απαιτείται από τις υπηρεσίες της συσκευής (π.χ. antivirus signatures) και των αρχείων ρυθμίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| fw 7.3 | Να αναφερθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| fw 8 | Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |
| fw 8.1 | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη | NAI |  |  |
| fw 8.2 | Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα 04 - Υπηρεσίες | NAI |  |  |
| fw 8.3 | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |